| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЕЛЕНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2025г. | № 98 |  | х.Зеленовка |
| Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Зеленовское сельское поселение» |  |  |  |

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Зеленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Зеленовское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Зеленовского сельского поселения : www.zelenovskaya-adm.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Администрации

Зеленовского сельского поселения                                    Т. И. Обухова

Приложение к постановлению

Администрации Зеленовского

сельского поселения

от 14.10.2025г. № 98

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения на период до 2036 года Объединенного сельского поселения Ростовской области включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем теплоснабжения, обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, и экологической безопасности теплоснабжения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Объединенном сельском поселении.

Схема теплоснабжения Зеленовского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 г. Москва "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

3. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года N 565/667.

4. Генерального плана Зеленовского сельского поселения Ростовской области.

5. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

6. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями от 24 декабря 2002 года.

7. СНиП 41.02–2003 «Тепловые сети».

8. ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

9.СНиП II-35–76 Котельные установки.

10. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

11. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) С изменениями и дополнениями от:31 декабря 2015 г., 23 мая, 12 июля, 24 ноября, 26 декабря 2016 г., 18 января, 4 февраля 2017 г.

12. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

13. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II «Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"».

14. Генеральный план и проекта внесения изменений в генеральный план Зеленовского сельского поселения Ростовской области.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об Зеленовском сельском поселении:

Зеленовское  сельское поселение расположено в центральной части Ростовской области.

В состав Зеленовского сельского поселения входят:

• хутор Чеботовка

• хутор Зеленовка

• хутор Власовка

*  хутор  Плотина

* хутор Верхние Грачики

* хутор Нижние Грачики

* хутор Логи

Хутор Зеленовка является административным центром Зеленовского сельского поселения Ростовской области.
 	Зеленовское сельское поселение граничит с несколькими объектами.    На западе соседствует с землями Митякинского сельского поселения. На юге поселение
граничит с Каменским районом. на севере с Красновским сельским поселением.
 	На территории  Зеленовского сельского поселения имеется 1 средне
образовательная школа, детских дошкольных образовательных учреждений 1, 1 СДК,
 1 библиотека.

Общая характеристика Зеленовского сельского поселения:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное положение на 1- ю очередь | Проектное положение на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельского поселения в том числе: | га | 19073 |  |  |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 17281 |  |  |
| 1.2 | земли населённых пунктов | га | 962 |  |  |
| 1.3 | земли производственно коммунального назначения, энергетики, транспорта, связи, земли специального назначения | га | 45,9 |  |  |
| 1.4 | земли лесного фонда | га | 220 |  |  |
| 1.5 | земли водного фонда | га | 38,7 |  |  |
| 1.6 | земли прочие | га | 529,3 |  |  |

Климатические условия Зеленовского сельского поселения:
 	Тарасовский район расположен на северо-западе Ростовской области, граничит на западе с Луганской Народной Республикой, на севере – с Миллеровским, на юге- Каменским, на востоке – с Белокалитвенским, на востоке – с Кашарским и Милютинским районами Ростовской области . Площадь района равна 2767,47 км²,
Протяжённость района с севера на юг (по широте крайней северной точки)
равна 120 км. Расстояние с запада на восток (по долготе крайней западной-42
км Районный центр — поселок Тарасовский.
Климат средне континентальный с резкими колебаниями температуры
воздуха в течение года. Для климата района характерны частые восточные
ветры, которые в теплый период года часто несут суховеи.
Благодаря южному положению на территории района отмечается обилие
солнечного света и тепла. В течение года продолжительность солнечного
сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших
показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В тёплый
период года солнце светит в течение 60–70% светового дня, а зимой всего 14-
17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2549-2683МДж/м2 с
максимумом в июле – (384-461МДж/м2) и минимумом зимой – до 17МД/м2.
Характерны широтные переносы воздушных масс с Атлантического океана,
меридиональные северные и южные переносы, а также процессы
выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью.
Для территории характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми
связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период)
– пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой
облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131день или
35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14дней в месяц. В
тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное
время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие
изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они
сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками,
метелями, нередко гололёдом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в
переходные сезоны – обильные обложные дожди.
Среднегодовая температура воздуха на территории Тарасовского района
составляет 9ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, наиболее
холодным - январь. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф, а
именно высота места. Температура всегда ниже на возвышенных
территориях.
 	Рельеф территории Зеленовского сельского поселения:
 	Территория Зеленовского сельского поселения располагается в пределах Североприазовской равнины.

Существующее состояние теплоснабжения:
 	Теплоснабжение жилых, общественных зданий и учреждений на
территории Зеленовского сельского поселения осуществляется по
смешанной схеме децентрализованное, осуществляемое
от индивидуальных источников теплоснабжения. Основная масса
потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого,
имеется и печное отопление.

- хутор Зеленовка: 1 котельная, которую эксплуатирует МУП «Тарасовские тепловые сети». Котельная обслуживает средние
общеобразовательную школу в х. Зеленовка.
 

 	Краткая характеристика системы теплоснабжения Зеленовского
сельского поселения:

| № котельной | Адрес котельной | Год ввода в эксплуа тацию | Наименование и количество основного оборудования | Устано вленная мощнос ть, Гкал/ч | Протяж енность теплов ых сетей, м | примечан ие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ Зеленовская СОШ | х. Зеленовка, ул. Школьная. 7 | 2025 год (реконст рукция) | RSA- 200 2 шт. «Rossen» |  | 140 м2 |  |

Сведения по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям:

| № п/п | Наименование потребителя | место установки | номер котельной | тип УУТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Зеленовская СОШ | у потребителя | 15 |  |

Теплоносителем систем теплоснабжения от котельных для систем отопления Зеленовского сельского поселения является горячая вода со следующим температурным графиком 95 С0 /70 С0;
 	В Зеленовском сельском поселении представлена закрытая система
теплоснабжения. Процентное соотношение по типу прокладки от общей
протяженности тепловой сети в двухтрубном исчислении: надземная/
подземная.